http://www.cdn.dk/mazda6/tips.htm

Tips and Tricks for MAZDA 6 (GH) 2.0D MZR-CD (RF-Turbo) 2007 - 09.

Wie ich es mache

1. Öl und Filter wechseln.

2. Reset für den Ölwechsel.

3. Fahrzeug warm fahren.

4. Reinigen des DPF dauert ca. eine halbe Stunde.

5. Kalibrierung der Einspritzdüsen.

6. Fertig.

Ich habe ein Kabel mit Schalter ins Auto gelegt so kann ich eine Verbindung mit dem Stift und minus an der Batterie herstellen und im Auto sitzen.

Es wird in einigen Foren darauf hingewiesen das für den Test alle Türen geschlossen sein müssen.

So starten Sie die DPF-Reinigung

GANZ WICHTIG: Nur im Freien (5m frei hinter dem Auspuff) anwenden und bei offener Motorhaube.

- Stellen Sie sicher, dass der Motor warm ist (wichtig).

- Starten Sie den Motor.

- Verbinden Sie mit dem Kabel den Stift im roten Kreis mit Masse (Gehäuse).

- Drücken Sie das Gaspedal 2-mal voll durch und wieder ganz freigeben.

- Die Motordrehzahl erhöht sich auf ca. 2000 U/pM , wenn nicht einfach wiederholen

- Die Reinigung kann ca. 30 -  60 Minuten dauern.

- Wenn der Motor wieder in den Leerlauf geht entfernen Sie das Kabel.

- Motor vor dem Abschalten ca. 3 Minuten weiter laufen lassen.

Zum Beenden der Reinigung drücken Sie die Kupplung nach unten, und legen Sie den 1 Gang ein.

Reset des Steuergeräts nach der DPF Reinigung durchführen.

1. Zündung auf on stellen, warten bis die meisten Lampen ausgehen.

2. Verbinden Sie mit dem Kabel den Stift im roten Kreis mit Masse (Gehäuse).

3. Drücken Sie das Gaspedal 2-mal voll durch und wieder ganz freigeben.

4. Zündschalter in AUS-Stellung drehen.

5. Entfernen Sie das Kabel

Reset des Steuergeräts nach einem Ölwechsel

1. Zündung auf on stellen, warten bis die meisten Lampen ausgehen.

2. Verbinden Sie mit dem Kabel den Stift im roten Kreis mit Masse (Gehäuse).

3. Drücken Sie das Gaspedal 5-mal voll durch und wieder ganz freigeben.

4. Die Vorglühkontrollleuchte blinkt 5-mal wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist.

5. Zündschalter in AUS-Stellung drehen.

6. Entfernen Sie das Kabel

So kalibrieren Sie die Einspritzdüsen

1. Stellen Sie sicher, dass der Motor warm ist (wichtig).

2. Starten Sie den Motor.

3. Verbinden Sie mit dem Kabel innerhalb von 5 Sek. den Stift im roten Kreis mit Masse

(Gehäuse).

4. Die Vorglühkontrollleuchte blinkt 5 Mal wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist

(< 3 min). **

5. Wenn nicht gehe zu(2).

** Ich habe noch nicht gesehen dass die Vorglühkontrollleuchte 5 Mal blinkt aber ich warte ca. 4 min. bis er wieder frei wird.

Die Kalibrierung der Einspritzdüsen kann etwas komplizierter sein und wenn es das erste Mal nicht richtig ist, keine Panik einfach nochmal versuchen.

So setzen Sie die automatische Scheibenwischer Funktion

1. Zündung auf Stellung "off" (Aus) - Scheibenwischer auf OFF schalten.

2. Die Scheibenwischer auf die Stellung AUTO einstellen.

3. Den Zündschalter in die Position ON (Ein)

innerhalb von 10 Sekunden, 5 mal den Scheibenwischerschalter, je 1 Sek. auf Auto

und je 1 Sek.  auf OFF schalten.

4. Die Scheibenwischer arbeiten einmal um die neue Registrierung zu Quittieren.